Dry-Rite

Pro použití v daných klinických situacích, kde zbytková vlhkost může ovlivnit bondování nebo cementaci. Obsahuje ethyl alkohol.

Dry-Rite od Pulpdentu je sloučenina bezvodého ethyl alkoholu s organickým rozpouštědlem. Je balen v 1.2 ml stříkačkách s kanylami pro snadnou a kontrolovanou aplikaci.

Indikace

Pro použití v klinických situacích vyžadujících zcela suchou plochu. Použijte Dry-Rite před aplikací hydrofobního pečetidla fisur nebo dalších materiálů nepříznivě ovlivněných přítomností vlhkosti. Používá se také pro odstranění vlhkosti z fisur před leptáním.

Upozornění

- Dry-Rite s ethyl alkoholem je hořlavina. Zacházejte s ním proto opatrně v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně.

- Neaplikujte Dry-Rite přímo na dentin, může dojít k vysušení dentinových tubulů.

Návod k použití

- Odšroubujte víčko stříkačky a nasaďte červenou špičku.

- Izolujte ošetřovanou oblast v ústech, aby bylo vysušené místo suché.

- Opláchněte ošetřovanou oblast a ofoukněte čistým, nekontaminovaným stlačeným vzduchem, který neobsahuje olej ani vlhkost.

- Naneste malé množství Dry-Rite na požadovanou plochu. Pro maximální kontrolu aplikovaného množství netlačte na píst palcem. Doporučujeme Vám držet stříkačku mezi palcem a ukazováčkem a píst umístit do dlaně ruky. Následně pomocí palce a ukazováčku stříkačku jemně tlačte zpět do dlaně. Pro každého pacienta POUŽÍVEJTE novou kanylu!

- Pro urychlení schnutí ofoukněte místo nekontaminovaným stlačeným vzduchem.

Obsah balení

4x 1.2 ml stříkačky

8x aplikační kanyla

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz